Nr sprawy: ZP.1.GSW.WIECBORK.2019

Załącznik Nr 3 do formularza oferty

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej z osprzętem  o masie minimum 6000 kg i mocy 45 – 55KM.

| Marka: …………………………………… Model: ……………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| 1. | Rok produkcji 2019r., | TAK |  |
| 2. | Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą o mocy w zakresie 45 – 55KM | TAK |  |
| 3. | Pompy główne tłoczkowe o wydatku co najmniej 130 l/min | TAK |  |
| 5. | Masa eksploatacyjna maszyny minimum 6000 kg | TAK |  |
| 6. | Dwie prędkości jazdy minimum 2,5km/h i 4,6 km/h | TAK |  |
| 7. | Głębokość kopania - minimum 4000 mm. | TAK |  |
| 8. | Gąsienice gumowe szerokość minimum 400mm | TAK |  |
| 10 | Elektryczna pompa do tankowania | TAK |  |
| 11. | Sterowanie joystickiem + pedałem jazdy | TAK |  |
| 12. | Instalacja hydrauliczna dwukierunkowa montowaną na ramieniu, | TAK |  |
| 14. | Zamki hydrauliczne na siłownikach, | TAK |  |
| 15. | Chłodnica oleju hydraulicznego | TAK |  |
| 17. | Automatyczne zejście do biegu jałowego | TAK |  |
| 18 | Zbiornik paliwa zamykany na kluczyk | TAK |  |
| 19. | Zestaw narzędzi, smarowniczka | TAK |  |
| 20. | Lemiesz spycharkowy | TAK |  |
| 21. | Kabina ogrzewana z klimatyzacją, spełniająca normy ROPS/FOPS amortyzowany fotel operatora, zraszacze + wycieraczka, osłona przeciwsłoneczna, radio. | TAK |  |
| 22. | Natężenie hałasu w kabinie max. 75 dB – LpA | TAK |  |
| 23. | Układ przechylania kabiny do prac serwisowych | TAK |  |
| 24. | Oświetlenie robocze przód/tył, + na ramieniu | TAK |  |
| II. | Osprzęt |  |  |
| 1. | Łyżki koparkowa o szerokości - 40 cm | TAK |  |
| 2. | Łyżka koparkowa o szerokości - 60 - 80 cm | TAK |  |
| 3. | Łyżka skarpowa - minimum 140cm | TAK |  |
| 4. | Szybkozłącze do osprzętu | TAK |  |
| 5. | Łyżka kosząca o szer. minimum 1900mm z systemem mocowania, kompatybilna z oferowaną maszyną | TAK |  |
| III. | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowaną koparkę wynosi minimum 12 miesięcy. | TAK |  |
| 2. | Koszty serwisu w okresie udzielonej gwarancyjnym w cenie maszyny ( dojazd, robocizna, materiały, części, itp.). | TAK |  |
| 3. | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji serwisu do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki | TAK |  |
| 4. | Odległość od serwisu max. do 130km | Adres: |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

UWAGA:

* W rubryce parametry oferowane należy potwierdzić wymagany parametr lub wyposażenie słowem „tak” lub wpisać rzeczywisty parametr mieszczący się w wymaganym przedziale.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania parametrów wyższych ale nie gorszych niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że oferowana maszyna spełnia wyżej opisane warunki.

…………………………                                …………………………………………

(miejscowość i data)                                         	(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)