#### Załącznik nr 1b do SIWZ

- Nr sprawy: SB.271.10.2015

OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

„Dostawa fabrycznie nowej równiarki drogowej w formie leasingu operacyjnego                           z opcją wykupu”

Marka, typ, model: …………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 | TAK/NIE* |
| 2. | Maszyna wyposażona w układ napędowy 6x6; | TAK/NIE* |
| 3. | Silnik: |  |
| 3.1. | wysokoprężny o mocy min. 170 do max. 190 KM | TAK/NIE* |
| 3.2. | moc silnika | ………………… KM** |
| 4. | Masa (od min. 14 000 do max. 16 900 kg) | ………………… kg** |
| 5. | Skrzynia przekładniowa w pełni automatyczna lub automatyczna z możliwością przełączenia na manualną, sterowana elektronicznie, ilość przełożeń 6/3 | TAK/NIE* |
| 6. | Most tylny napędowy z mechanizmem różnicowym No-Spin lub równoważnym, przeniesienie napędu na koła za pomocą przekładni zębatej | TAK/NIE* |
| 7. | Oś przednia wahliwa z pochyleniem kół, napęd kół przedniej osi hydrostatyczny | TAK/NIE* |
| 8. | Układ hamulcowy dwuobwodowy z hamulcami mokrymi, wielotarczowymi i niezależnym obwodem hamulca awaryjnego; | TAK/NIE* |
| 9. | Łamana rama o kącie łamania min. +/-27 stopni | TAK/NIE* |
| 10. | Układ hydrauliczny oparty na pompie głównej tłokowej o zmiennej wydajności min. 90 L/min. | TAK/NIE* |
| 11. | Lemiesz środkowy pełno-obrotowy, z funkcją wysuwu bocznego w obie strony, możliwością pozycjonowania kąta pochylenia min. 90 stopni w obie strony, systemem zabezpieczającym przeciw przeciążeniom w postaci sprzęgła lub układu hydraulicznego w układzie obrotu | TAK/NIE* |
| 12. | Zrywak tylny min. 5 zębny | TAK/NIE* |
| 13. | Lemiesz przedni skrętny o długości do 3100 mm, podnoszenie, opuszczanie i obrót lemiesza sterowane hydraulicznie, minimalny kąt obrotu 20 stopni; | TAK/NIE* |
| 14. | Promień zawracania max. 7,0 m | TAK/NIE* |
| 15. | Kabina: |  |
| 15.1. | wentylowana, ogrzewana i klimatyzowana | TAK/NIE* |
| 15.2. | wyposażona w radioodbiornik samochodowy | TAK/NIE* |
| 15.3. | z izolacją dźwiękową | TAK/NIE* |
| 15.4. | wycieraczki z przodu i z tyłu | TAK/NIE* |
| 15.5. | drzwi prawe i lewe zamykane na fabryczne zamki | TAK/NIE* |
| 15.6. | regulowana kolumna kierownicza | TAK/NIE* |
| 15.7. | fotel operatora z pasem bezpieczeństwa i oparciami dla rąk | TAK/NIE* |
| 16. | Oświetlenie wymagane przez kodeks drogowy oraz oświetlenie robocze, pomarańczowe światło ostrzegawcze na dachu (kogut) | TAK/NIE* |
| 17. | Sygnały dźwiękowe: ostrzegawczy i cofania | TAK/NIE* |
| 18. | Ogrzewane lusterka zewnętrzne | TAK/NIE* |
| 19. | Błotniki kół przednich i tylnych | TAK/NIE* |
| 20. | Zaczep holowniczy na zrywaku maszyny | TAK/NIE* |
| 21. | Osłona klimatyzatora; |  |
| 22. | Deklaracja zgodności CE dla oferowanej równiarki | TAK/NIE* |

* niepotrzebne skreślić

**w miejsce wykropkowane należy wpisać odpowiednie dla oferowanej równiarki parametry

.......................................	............................................

(pieczęć wykonawcy/ów)                                                                    (podpis osoby upoważnionej)